## Grafix

Analía C. Nessi

1. INTRODUCCIÓN

GRAFIX es un programa interesante, que funciona bajo DOS con imágenes en formato .GIF, y fue realizado por el Licenciado Ramiro Cid, a mi pedido. Sus características son:

- Es un procesador de tipo 2.

- Trabaja en varias resoluciones, a las que se puede acceder al cargar la imagen.

- Tiene una profundidad de color de 8 bits.

- Permite determinar la distribución de un color o valor determinado, dando su cantidad en pixels y en porcentaje sobre el total.

- Los datos de un valor determinado, si interesa, pueden leerse como micrómetros.

- Despliega un histograma con todos los valores, donde cada una de sus barras representa el color real que el área de estudio tiene en la figura.

- Puede adaptar la cantidad de colores de trabajo, entre el máximo que tiene la imagen original y cualquier valor menor.

- Los valores del histograma se pueden recuperar por impresora, o llevarse a una planilla de cálculo, con fines estadísticos. Esto es de gran ayuda pues ahorra el retipeado. Recordemos que cuando los valores a estudiar son grandes, el retipeado puede resultar muy tedioso.

- Se puede estudiar la totalidad de la figura, o un clip.

- Cuando una misma forma tiene valores distintos, éstos se pueden sumar para hallar la superficie general.

2. PRIMEROS PASOS

En primer lugar hay que crear en el disco rígido un directorio de trabajo.

C >: md grafix () (enter)				(1)

a: ()						(2)

A >: xcopy *.* c:\grafix ()			(3)

Después de haber creado el directorio de trabajo, tipee:

C >: cd grafix   ()				(4)

C grafix>: grafix  ()				(5)

Inmediatamente aparece una pantalla que indica la clase de microprocesador, la placa de video, etc., y abajo hay una cantidad de opciones que el usuario debe elegir para determinar el tipo de resolución que se desea.

Una vez elegida (no es conveniente usar las mayores, ya que no van con todas las máquinas) pulse (). Se observa la imagen predeterminada, que es un cuadrado de 16 colores y un histograma debajo. Como las superficies son iguales, obviamente la altura de las barras también lo es, excepto para el blanco y el negro, como veremos después.

3. LAS ZONAS DE LA PANTALLA

Para una mejor comprensión llamaremos zona A al lugar donde se despliega la imagen, zona B, a la del histograma. Entre A y B puede (o no) estar presente una tercera zona, C, de datos, y arriba a la derecha, otra zona, D, con otros datos de interés, cuyo color puede variar (Fig. 1).

D

A

C

B

Fig. 1. Aspecto de la pantalla después de haber cargado GRAFIX. La imagen es predeterminada (default). Se observa una zona A, donde aparece la imagen, una B, que muestra el histograma, y otras C y D, con datos.

3.1. ZONA A

En la zona A aparece el cursor del mouse en forma de lupa con un cuadrante, y en el centro existe un orificio del tamaño de un pixel. El mouse puede moverse solamente dentro de la zona A. No tiene acceso a las otras zonas. El tamaño de la zona A varía con la resolución de la figura y con la elegida al cargarla.

3.2. ZONA B

En la zona B, debajo de las barras del histograma se observa un cursor rectangular, cuya ubicación y color que va adoptando coincide con la localización del cursor del mouse (o el de la barra que se encuentra sobre él). El tamaño del cursor cuadrangular varía según la cantidad de colores que tenga la figura, y coincide con el grosor de las barras. Este cursor se puede desplazar hacia la izquierda o la derecha con las flechas ídem del teclado. El desplazamiento es continuo, es decir que si lo llevamos a la extrema derecha y seguimos, aparecerá por la izquierda.

3.3. ZONA C

No siempre es visible, sobre todo si la imagen es muy grande. Allí aparecen cuatro renglones con los siguientes datos, para la figura predeterminada:

- Colores utilizados: 16 - Pixels del gráfico: 19600 - Foto de (140 x 140) : m : (0.000) - Porcentaje: 500

Todos estos datos son variables, dependen de la figura, de la resolución y de los valores que hayamos introducido al cargarla. El color de todos ellos, y los de la zona D pueden variar con el cambio de color.

- El máximo de colores utilizable por GRAFIX es 256, tomados de 16.000. Para la imagen UTTOWER es de 249, y para CINDY, 233.

- La cantidad de pixels de la imagen total está relacionada con la resolución que tiene originalmente, y no con la elegida al cargarla. Para UTTOWER es de 140.760, y para CINDY, 269.885.

- Los datos de la foto nos indican la cantidad de pixels en sentido horizontal (dato de la izquierda) y vertical (corresponde a la cifra derecha). Para UTTOWER es de 360 x 291, y para CINDY, 701 x 385. Los valores de la parte derecha de este renglón están relacionados con la conversión de pixels a m. El tema se desarrolla más abajo.

- Porcentaje: 500. Este dato se aplica solamente a la representación gráfica del histograma, a los fines de que no sea tan grande que se superponga con la imagen, o tan pequeño que las variaciones entre las barras no se puedan observar. Por lo tanto no se debe tener en cuenta para cálculos de la imagen en sí.

En una imagen grande como CINDY, los valores de la zona C no se ven, pero los de la D aparecen superpuestos sobre la figura.

3.4. ZONA D

En la zona D, cuyos datos coinciden con los que marca cualesquiera de los dos cursores, existen 5 renglones:

- El primer # corresponde al número del color, de 0 a 255, o hasta el máximo usado en la imagen.

- El segundo # muestra el valor numérico de ese color. En el ejemplo actual obsérvese lo siguiente: si bien todos los colores tienen la misma superficie, las del blanco y negro muestran distintos valores. Esto se debe a la bandita blanca que rodea al cuadrado general. Con el negro pasa lo mismo, pero también se suma la línea que separa cada color.

- El tercero (%) da el porcentaje del área ocupada por el color elegido, sobre la superficie total del gráfico.

- RGB nos muestra cuántas partes de rojo, verde y azul se mezclan para dar ese color. Recordemos (Cap. 1 del módulo 2) que los colores primarios tienen su valor máximo en uno de los tres, mientras que los otros dos marcan 0, y que los colores saturados tienen 0 en alguno de los tres, y cifras variables en los otros dos.

- En el último renglón se visualiza una @, seguida de una cifra, separada por dos puntos de otra. Este renglón es de utilidad para la suma de superficies. Volveremos sobre este tema en el punto 8.

5. SELECCIÓN DE UN COLOR

Para ello basta con poner el cursor del mouse sobre el color elegido, y clickear con uno de los botones. Con el izquierdo, la distribución de ese color aparece en verde, y con el derecho, en coral.

Los dos colores pueden interconvertirse con las flechas arriba y abajo del teclado. Con ello podemos ver si el color de la superficie de interés se circunscribe sólo al lugar indicado o tiene una distribución mayor, en cuyo caso induciría a error. Si no hay lugares indeseables, leemos el valor en los renglones 2 y 3 de la zona D, y los tomamos como finales. Si existe una distribución espúrea habrá que hacer un clip con la zona de interés, ya que GRAFIX no trabaja en modo HAM (Hold and modify) y todas las zonas de un mismo color varían en su totalidad al modificarse una. Si hacemos un clip, el área de lectura se hará solamente dentro de él.

Aquí debemos notar que una superficie puede parecer de un color homogéneo, cuando en realidad no lo es. Esta es la causa de por qué observaremos una superficie con punteados diferentes. Al clickear con el mouse no hemos seleccionado todo lo que cae bajo la superficie de la lupa, sino el píxel central que está en la intersección. Para deseleccionar ese color hay que clickear nuevamente, pero eligiendo una zona donde haya unos cuantos pixels juntos del mismo color. De lo contrario, estaremos seleccionando otra área, que se sumará a la anterior, y esto se reflejará en los valores de la zona D.

Observemos la zona C, después de haber clickeado un punto de la imagen: Los valores de los 4 renglones desaparecen, y solamente nos queda 1, formado por dos números de tres cifras. Esto corresponde a las coordenadas  del cursor. Un valor es para las ‘x’ y otro las ‘y’. El 00 de las coordenadas cartesianas se encuentra en el vértice superior izquierdo de la pantalla. Si el tamaño de la imagen no está visible (por alguna de las razones que hemos enunciado antes), bastará con llevar el mouse hasta el vértice inferior derecho, con lo que nos da las coordenadas máximas, y por ende, el valor de los lados (en pixels) de la figura.

6. SUMA DE SUPERFICIES

Si clickeamos una superficie, y luego otra y otra, en la @ de la zona D veremos como se va incrementando el valor de la cifra izquierda, mientras que en la de la derecha aparecen dígitos que muestran la cantidad de áreas sumadas. En cambio, los renglones superiores marcan el valor de la última superficie seleccionada.

Veamos qué ocurre si pulsamos la tecla INSERT: Inmediatamente nos modifica el histograma, y en una barra única suma los valores acumulados. La zona D se modifica de acuerdo con los nuevos datos.

7. SELECCIÓN DE COLORES

GRAFIX carga la imagen con la cantidad de colores original. Sin embargo, el usuario puede elegir una cantidad diferente. El número se tipea directamente en el teclado y se valida con enter. La imagen comienza a cambiar en forma rápida, y va reemplazando los colores perdidos con púrpura. El histograma refleja ese cambio, reemplazando también con púrpura los valores cambiados. Si en este momento pulsamos la tecla DELETE,  el histograma se reordena, cambia su forma y muestra solamente los colores restantes. Las modificaciones son bidireccionales, es decir que posteriormente se puede recuperar el número inicial de colores, o cualquier otro valor.

8. CAMBIO DE PALETA

GRAFIX permite intercambiar paletas con falso color, o agregar colores a imágenes en blanco y negro. Para ello basta con pulsar a la vez las teclas Alt-C. Si la operación se repite varias veces, otras tantas nos dará una paleta distinta. Sin embargo, no se puede retornar a los valores originales. Existe una excepción parcial, como veremos en el punto 29.12.

Cuando en una figura grande como CINDY.Gif no se observan los datos de la zona C, al pulsar Alt-C por primera vez se pueden visualizar por un breve período de tiempo. De todas formas, se pueden recuperar por impresora.

9. ANÁLISIS DE OTRAS IMÁGENES

La imagen a evaluar debe estar en formato .GIF, y es preferible que se encuentre el directorio de trabajo. Si fuere necesario, hacer todos los tratamientos de filtrado y contraste, etc. con otros procesadores, ya que GRAFIX no lo hace. La imagen se debe pasar a .GIF con cualquier conversor de formatos, como Graphic Workshop, Corel Draw, Adope Photoshop, Hijaak Graphics Suite, Graphics Converter, Picture Publisher, etc.

Para cargar una imagen que no sea la default se escribe :

C  grafix>: grafix nombre				(6)

donde ‘nombre’  es el propio de la imagen sin la terminación.

Para cambiar la imagen se debe salir del programa, pulsando el 666. La nueva imagen se carga volviendo a escribir la sentencia marcada con (6).

10. CONVERSIÓN DE PIXELS A MICROMETROS

Cuando estamos estudiando una imagen microscópica, es más cómodo trabajar en micrómetros que en pixels. Para lograr la conversión, en el momento de cargar la imagen se debe escribir:

C  grafix>: grafix nombre 1000			( 7)

donde 1000 u otro valor es la magnificación con que se capturó la imagen. Una vez cargada la imagen en GRAFIX debemos ir a la zona C, y observar el renglón Foto. Para UTTOWER.Gif   1000 tenemos:

- Foto de (360 x 291) : m : (0.160)			(8)

Aquí cobra importancia lo subrayado, ya que se modifica el contenido del paréntesis según la magnificación que hayamos escrito al cargar la imagen. Si la magnificación era de X 5000, en el segundo paréntesis de la expresión (8) tendremos (4.000). Esto significa que 0,16 m en la expresión (8) equivale a un pixel, y para el segundo caso, 4 m equivalen a un pixel. Toda superficie hallada en pixels se debe multiplicar por el número entre paréntesis, y queda transformada en micrómetros.

11. COMO HACER UN CLIP

Un clip o recorte es necesario cuando se desea estudiar una pequeña zona de imagen. Para hacerlo se lleva el mouse a lo que será el punto superior izquierdo (Fig. 2-A), se presionan las dos teclas, y se arrastra en diagonal hasta donde será el punto inferior derecho (Fig. 2-B). Allí se sueltan las teclas. Queda marcada una zona que el mouse no puede abandonar, y esta particularidad demuestra que existe un clip.

Automáticamente se modifica el histograma, que nos marca solamente los colores dentro del clip, y las zonas C y D. Estas, ahora revelan exclusivamente los valores dentro del clip. Por lo tanto se pueden hacer mediciones. Si trazamos un clip, todos los datos de C se refieren a él, y el área seleccionada nos muestra sus valores en m2. Para mediciones longitudinales también se traza un rectángulo, pero de 1 pixel de ancho. Esto nos determina la longitud.

Para salir del clip se procede al revés: se pulsan las dos teclas del mouse en el punto B, y se arrastra hacia A. Algunas veces (según el tipo de mouse) con solo pulsar los dos botones, se libera el clip. Todos los parámetros vuelven a sus valores originales.

A

B

Fig.29.2. Se observa el clip dentro de la figura, y el mouse encerrado en él. Los puntos A y B son los lugares de inicio y fin, después de arrastrar el mouse con los dos botones presionados.

12. COMO IMPRIMIR LOS DATOS DEL HISTOGRAMA

En diferencia con los histogramas generados por otros paquetes de software, los que genera GRAFIX constituyen una herramienta poderosa que muestran e imprimen datos que con otros programas no se logran. Para esto, una vez que estamos conformes con los datos que muestra la imagen, debemos salvarla con los comandos Alt-S. Aparece una ventanita debajo de la zona D en la que dice save. Le asignamos un nombre (XXX), y después de pulsar enter, escribe OK.  En el directorio de GRAFIX aparecen dos archivos con idéntico nombre y distinta terminación. Uno es xxx.dat y el otro xxx.pal. El primero guarda todos los datos del histograma, y se puede acceder a ellos con un editor de textos ASCII, como por ejemplo, el de Microsoft (que está incluido en el DOS). Resulta cómodo porque se lo puede llamar desde cualquier subdirectorio. Se invoca de la siguiente manera:

C  grafix >: edit xxx.dat				(9)

y aparecerá una pantalla dividida en 4 columnas, una para color Nro, otra para los datos de saturación (RGB) otra para la cantidad de pixels, y la última para el porcentaje (Tabla 1).

Con los comandos del editor estos datos se pueden sacar por impresora. Sobre el papel impreso se pueden marcar los datos que eran de interés, para estudios estadísticos ulteriores. Si una imagen tiene muchos colores, posiblemente no todos sean de interés. Se pueden reducir en pantalla por un número menor. Así, la imagen UTTOWER.gif, de 249 colores iniciales se puede reducir a 20, con lo que la salida por impresora se muestra en la Tabla 29.1.

Tabla 1. Salida por impresora de los datos de una imagen con reducción de colores.

Tue May 21 19:52:15 1996

Imagen                      : uttower

Total de colores utilizados : 20

Total de pixels del gráfico : 104760

Recuadro de                 : (360x291)

Nro.  |   Color RGB  | # Cant. de pixels | % Porcentaje |

000        63-63-63               8349        	7.9696

001        30-28-33              17303      	16.5168

002        22-31-51               6264      	5.9794

003        22-18-20               7930      	7.5697

004        20-16-18               4587      	4.3786

005        18-23-41               5623         	5.3675

006        16-14-16               3378         	3.2245

007        14-20-39               3118         	2.9763

008        14-12-14               3043         	2.9047

009        12-19-35               1451         	1.3851

010        12-16-37               1913         	1.8261

011        12-16-35               1883         	1.7974

012        12-14-33               3478         	3.3200

013        12-10-12               1278         	1.2199

014        10-14-30               1490         	1.4223

015        10-12-10               2967        	 2.8322

016        10-10-10               3693        	 3.5252

017        08-08-08              10976         	10.4773

018        08-06-08               8930        	 8.5242

019        06-06-06               7106         	 6.7831

13. RECUPERACIÓN DE LA PALETA

El archivo xxx.pal guarda la paleta de colores de la imagen que hemos analizado, para su ulterior utilización, si fuera necesario. Se invoca desde GRAFIX con el comando Alt-G . Bajo la zona D aparece una pequeña ventana que pregunta get. Allí se escribe XXX, sin necesidad de agregar la terminación .pal, con lo que se recupera la paleta de colores. Este comando no permite, sin embargo, recuperar los colores iniciales de la imagen actual, a menos que previo a las modificaciones se haya salvado con el comando Alt-S, y que además se haya hecho un clip. En este caso se puede recuperar casi totalmente.

14. LO QUE NO HAY QUE HACER

Una forma de salir del programa es con Ctrl-C, que sobreescribe la imagen en negro con fondo negro, de modo que la escritura no se ve. Si previamente estaba habilitado el doskey, es suficiente con pulsar la tecla ascendente y enter, con lo que volvemos a la pantalla de selección. No es sin embargo una salida deseable, ya que el monitor puede salirse de frecuencia, Y HABRÁ QUE RESETEAR, con la consiguiente pérdida de tiempo.